1.经现场勘验，永仁县白龙山新型综合建材厂总平面布置由矿山办公室、破碎制砖系统及生产车间、露天采场、砖窑等组成。矿山办公生活区位于采场北侧95m处，砖窑位于矿区北西侧，紧邻露天采场，变压器、生产用水和蓄水池为利旧工程，能正常使用。

2.矿山现采用直进式公路开拓汽车运输，矿山开拓道路已连接破碎站、1536m、1531m和1525m作业平台，道路采用泥结碎石路面，路面宽度约4m～6m，按照8%的坡度控制最大纵坡。运输道路一侧设置有安全警示标志等安全防护设施。

3.目前矿山采用挖掘机—汽车相结合的采装工艺。采用一台型号为225型的挖掘机铲挖页岩集堆，一台山工652D型和一台成工955型装载机铲装汽车运输至破碎进料口。

4.该矿山采用山坡露天开采，现开采面主要为南东面矿体，从上而下形成了5个平台，分别为1549m平台、1541m平台、1536m作业台阶、1531m作业平台和1525m作业平台。部分平台不平整，须进行清理，平台一侧水沟不畅通。

5.矿山生产、生活用电由当地变电站引入，矿山设备及生活用电均由设置于矿山西北侧，厂房旁的3台250KVA变压器供给，变压器进线电压10KV，经变压器降压输出后使用。动力用电380V，生活用电220V。采场开采使用挖掘机开采，装载机铲装运输，均为燃油驱动，不使用电。变压器目前主要供破碎、制砖、供水、照明及生活用电等生产生活使用，设置有安全警示标志牌。

6.企业对安全管理档案工作比较重视，从现场调查和了解情况看，日常管理工作基本在有序进行，从记录和台帐来看，安全管理台帐基本建立，但有待完善。